附件2

广汉会展国际酒店有害生物防治服务要求

- 服务要求：

- 广汉会展国际酒店建筑面积共计38646.27㎡，本项目有害生物防治范围包括酒店建筑物以内所有环境（含架空层、地下车库）及酒店周边道路、排污口、垃圾中转站等区域。

- 1.防治范围与防治靶标害虫

| 防治靶标害虫 | √鼠类 | √蝇类 | √蟑螂 | √蚊虫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治服务区域 | 广汉会展国际酒店建筑物以内所有环境（含架空层、地下车库）及酒店周边道路、排污口、垃圾中转站等区域 |  |  |  |

- 2.有害生物防治服务要求：

- 鼠类控制

- ●重点控制区域：依据鼠类生活习性，着重检查包括不局限于：建筑外墙、地下停车场、通道入口，收货平台、垃圾房、后厨、库房等。

- ●鼠饵站：鼠饵站应粘贴警示标和编号设置在酒店室外区域的隐蔽处。设定数量应根据风险评估的结果而定，建议安装间距15m～30m。

- ●杀鼠剂：杀鼠剂的选用符合GB/T27777的要求。

- ●捕鼠设备：依据鼠害的风险等级和酒店仓库、后厨、机房、地下停车场的大小，设置粘鼠板或捕鼠夹、捕鼠笼等捕鼠设备。

- ●封堵材料：使用专业的防鼠材料、含辣椒素的密封胶或其他防鼠啃咬的专业材料封堵穿墙孔洞、穿天花孔洞、废弃管道等鼠类入侵的通道。

- 蜚蠊控制

- ●重点控制区域：依据蜚蠊生活习性，着重检查包括不局限于：收货平台、垃圾房、后厨、库房、市政管井、污水处理间等。

- ●粘蟑纸：应在蜚蠊危害的高风险区域设置长期的粘蟑纸监测点。除此之外也可用于短期蜚蠊监测。

- ●杀虫剂：杀虫剂的选用符合GB/T27779的要求。

- 蝇类、蚊虫及其他飞虫控制

- ●重点防制区域：着重检查包括不局限于：收货平台、垃圾房、后厨、通道、客房的门窗等。

- ●昆虫诱捕灯：安装应避开强光源，高度为1.8 m～2.2 m。粘捕式昆虫诱捕灯可用于识别进入室内的飞虫的种类和监控入侵风险。电击式昆虫诱捕灯不应用于厨房及餐厅内部。

- ●杀虫剂：杀虫剂的选用应符合GB/T27779、GB/T31717、GB/T31718的要求。

- 健康教育

- ●举办一次害虫控制健康教育，科普有害生物威胁、科学防控方法。开展虫害控制施工前要提前张贴作业通知，施药后设置明显的警示标识，避免儿童和宠物误食或接触。

- 3.有害生物防治服务频率：

| 处理区域 | 靶标害虫 | 实施措施 | 实施频率 | 文档体系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外环境 | 鼠类 | 设立毒饵站、巡查、定点灭鼠 | 每月三次 | - 1.每次服务提交施工报告 - 2.每月针对环境卫生、三防设施提交完善建议 - 3.每季度提交虫害分析报告（含趋势分析）。 |
|  | 飞虫 | 在外环境拟建立害虫入侵阻断带，用药物阻断害虫入侵，并处理蚊蝇孳生地。 |  |  |
|  | 爬虫 | 巡查入侵通道， 滞留喷洒药物阻断入侵 |  |  |
| 建筑 四周 | 鼠类 | 设立毒饵站、巡查、定点灭鼠 |  |  |
|  | 飞虫 | 巡查入侵通道，提出完善建议 |  |  |
|  | 爬虫 | 巡查入侵通道， 滞留喷洒药物阻断入侵 |  |  |
| 建筑 内部 | 鼠类 | 毒饵灭鼠、器械捕鼠、持续监控 |  |  |
|  | 飞虫 | 物理防治、超低空间喷雾、定点滞留喷洒 |  |  |
|  | 爬虫 | 胶饵颗粒毒饵诱杀、滞留喷洒触杀粉剂 |  |  |

- 验收标准：

广汉会展国际酒店有害生物防治验收标准

| 防治靶标害虫 | 防治目标 |
| --- | --- |
| 鼠类 | 国标《GB/T 27770-2011 病媒生物密度防治水平 鼠类》规定的单位鼠密度防治标准C级 |
| 蟑螂 | 国标《GB/T 27773-2011 病媒生物密度防治水平 蜚蠊》规定的单位蟑螂密度防治标准C级 |
| 蝇类 | 国标《GB/T 27772-2011 病媒生物密度防治水平 蝇类》规定的单位蝇类密度防治标准C级 |
| 蚊虫 | 国标《GB/T 27771-2011 病媒生物密度防治水平 蚊虫》规定的单位蚊虫密度防治标准C级 |